# TVY – Terminologie

Data – Nějaká informace v digitální podobě
Informace – kódovaná data, srozumitelná příjemci, 1bit - 1/0

Program je složen z instrukcí (instrukce = předpis k provedení činnosti)
Strojová instrukce – elementární operace procesoru, Základní jednotka strojového kódu
Instrukční sada (strojoví kód):

- skupina instrukcí kterým rozumí procesor

- Každá instrukce je tvořena ze dvou částí:

- Kód operace (co se bude dělat)

- Kód adresy (s čím se bude pracovat)

Program je v programovacím jazyce a předělá ho do stroj kódu. Dva typy překladačů programovacích jazyků:

- Kompilovaný (po přeložení se spustí)

- Interpretovaný (postupně se překládá a vykonává)

Asembler – jazyk symbolických adres

Instrukce:

- Aritmetická

- Logická

- Přesun – mezi registry

- Posun

- Řídící instrukce

- Výstupní instrukce

Takt – elementární část prováděného cyklu, nejmenší část strojové instrukce

## Von Neumanovo Schéma

ALU – provádí aritmetické operace a logické

Operační paměť – rozdělená na buňky, paměť je pro data a instrukce stejná lze zapisovat jen data nebo instrukce. Nelže současně zapisovat protože používají stejnou sběrnici.

Řadič – řídí činnost počítače, odesílá řídící signály a přímá stavová hlášení

## Harvardské schéma

Paměť pro Instrukce – programy

Paměť pro data – data

- každá paměť se adresuje zvlášť

- číst lze paralelně

Dnešní procesory spojují obě tyto architektury. Uvnitř harvardská struktura, ale zvenku se chová jako Von Neumannovo schéma, protože načítá data pomocí jedné sběrnice.

CPU (Central Procesing Unit)

- centrální výpočetní jednotka

- úkolem je načítat instrukce a vykonávat program

ALU

- Počítá

Operační paměť

- (dočasné ukládání do paměti)

- místo, kam se ukládají programy

Vstupní / Výstupní zařízení

- zpracovává a zadává data

Řadič

- řídí činnost všech částí PC

- dostává stavová hlášení

# Součásti procesoru

Jádro – řadič + registry + ALU

CACHE = rychlá mezi paměť

- slouží pro načítání dat z pomalejších pamětí

Řadič

- dekóduje instrukce

- řadí instrukce(vnitřní pořadí)

ALU – aritmetické a logické operace

Registr – uchovává data se kterými se právě pracuje

FPU

- matematický koprocesor

- stará se o operace s plovoucí řádovou čárkou

Proces

- program který běží

- má přístup k určité části paměti, systémových zdrojů (soubory, porty, sběrnice)

Adresový prostor – souhrn adres, ke kterým sten proces může přistupovat

Sběrnice

- skupina vodičů která zajištuje přenos dat/instrukcí

- každá má svůj protokol(pravidla pro přenos)

## Blokové schéma procesoru

ALU-slouží k provádění

SWE

- Status Words Registrs

- Registr stavového slova

- Ví zda operace proběhla ok

- Je zde zapsán stav akumulátoru (ACC)

TEMP

- Registr

- Připojen k ALU, může být připojen k FPU

- Slouží k uložení 1 operandu (operand = hodnota se kterou se počítá)

- Slouží k dočasnému ukládání

ACC

- Akumulátor, střadač

- Zapisují se zde výsledky z ALU

Př.: Přičti adresu
Hodnota z dané adresy se bude přičítat k hodnotě ACC a výsledek se zapíše do ACC

- ACC je u jednodušších procesorů, u složitějších CPU jsou datové registry, mají podobnou funkci

- Používá se jako implicitní operand pro různé operace

- Slouží pro uložení číselných hodnot

Budič sběrnice

- Zesiluje signál

- Odděluje provoz, co jde dovnitř a co jde ven

Datová sběrnice – umožnuje výměnu dat

FIFO

- Fronta, Frst In Frst Out

- Dopředu se nahrává několik instrukcí (většinou 8)

- Když nějakou nepotřebuje tak ji zahodí

Dekodér – rozkládá instrukce na mikroinstrukce

Řadič – řídí celou činnost

DB = DATA BUS = datová sběrnice

CB = Control Bus= řídící sběrnice

- Posílá příkazy jednotce, která je na adresovaná

GPE = General Putopse Register= obecně užitečné registry

- Pro data i instrukce

- Pro výsledky , aby nemusely do hlavní paměti

Segmentové registry

- Vypočítá se zde adresa instrukce pak se na CB

  - CS = Control Segment

    - Segment

    - CS +IP => adresa instrukce

  - SS = Stack Segment (stack = zaásobník)

  - DS = Data Segment

  - ES = Extra Segment

    - Např.: pro řetězce

  - FS = Free

    - Pro volné využití

Instrukční ukazatel

- ČÍRAČ INSTRUKCÍ <3 (MISS YOU HAJI)

- Obsahuje adresu instrukce, která se bude provádět v dalším taktu

- Automaticky se to o jednotu zvyšuje

Stack pointer

- Ukazatel zásobníku

- Ukazuje na vrchol zásobníku

- STACK = odkládací zásobník

- Ukládají se sem adresy návratových instrukcí

Buffer = vyrovnávací paměť

AB = Adress Bus = adresová sbernice

Code segment + Instruction Pointer = adresa

Cs	+	IP	=	číslo se kterým se bude pracovat

### Code segment???

Malé procesory mají místo Code segmentu Program counter, který obsahuje absolutní adresu, která se musí vypočítat.

Vezme se obsah těchto registrů a najde se v operační paměti adresa, z adresy se vezme adresa instrukce, která se bude provádět. Aby se mohla instrukce provádět musí být zapsána v CS a IP, celý program je sled instrukcí, jakmile se instrukce provede o jednotku délky se instrukce CS

Stack pointer + Stack segment = adresa kam byla naposledy zapsána adresa, ukazuje na vrchol zásobníků

Po zapsáni hodnoty na ni ukazuje, tak dlouho dokud, není přečtena

Ukládám-li zmenšuje se pointer

Čtu-li zvyšuje se pointer

Dno má nejvyšší adresu

Fronata FIFO

Zásobník LIFO

Stack = část operační paměti

- Každy program včetně OS má svůj stack

## Přerušení

- Schopnost procesoru přerušit právě vykonávaný program a začít vykonávat jiný(obsluhu přerušení)

- Častá věc při přepínání procesů

Typy přerušení:

- Vnější (asynchronní)

  - nečekané/neplánované

  - zmáčknutí klávesy

- Vnitřní (asynchronní)

  - Vykonává je sám procesor

  - Problém s vykonávanou instrukcí

  - Dělení 0

  - Nečekané

- SW (synchronní)

  - Speciální strojová instrukce

  - Očekávané

  - Vyplívá z podstaty programu

- Maskované

  - Slouží ovladačům

- Nemaskované

  - Výpadek zdrojů

  - Musí se provést