Rozhraní a porty

- rozhraní = místo kde se setkávají a přes které komunikují různá zařízení, určeno logicky(způsobem komunikace, použitým protokolem) a fyzicky(tvarem konektoru, počet a umístění vývodů)

- port = konektor na počítači, který slouží pro připojení nějakého zařízení a předpokládá se že zařízení bude jednosměrně/obousměrně komunikovat s počítačem, bude se řídit protokolem, liší se tvarem funkcí a rychlostí

- první centronics = LPT(Linear print terminal)

  - paralelní rozhraní

  - jednosměrná komunikace + řídící signály

  - asynchronní

  - dvaceti pinový konektor pro připojení tiskáren

- EPP( Enhanced Parallel Port) = obousměrné rozhraní m

  - rozhraní half duplex

  - kompatibilní s LPT

- ATA/IDE/PATA/ATAPI = různé normy

  - připojuje se zde HDD a CD mechanika

  - 40 pinový konektor se širokým kabelem

  - můžeme připojit dvě zařízení, jedno jako master, další jako slave

- SCSI(Small Computer System Interface)

  - pro připojení scannerů

  - dvd mechanika

  - 68 pinový konektor

  - na serverových stanicích pro připojení pevných disků

  - z paralelního vznikly 3 sériové, které mají větší rychlost

- PSI

  - interní sběrnice na základní desce

  - rychlost přenosu 264 MB/s

  - datová šířka 32 nebo 64 bitováy

  - frekvence 33 nebo 66

# Sériové sběrnice a porty

- sériový přenos jak v telekomunikacích tak v informatice je přenos dat bit po bitu

- na dálkovou linku i kratší vzdálenost

- vzdálenost nehraje roli

- používá pro přenos dat jeden vodič nebo více vodičů

- po fyzikální stránce:

  - změnou napětí - jednodušší

  - změnou proudu - odolnost vůči elektromagnetickému rušení

- řízení sběrnice pomocí:

  - samostatných vodičů

  - přenášeno společně s daty pomocí jednoho signálu

- rozdělení:

  - napětím řízené

  - proudem řízené

  - izochronní(synchronní) - sítě WAN

  - asynchronní

- Sériová asynchronní linka

  - logický stav reprezentován pomocí dvou úrovní napětí

  - konektor rozhraní RS232 com1/com2

  - každé sekvenci začíná start bitem

  - po datech následuje paritní bit

  - dále je jeden nebo několik stop bitů

  - DB9 = další označení

  - dříve se zde připojovala myš, modem, tiskárna

  - 9 pinový konektor

  - připojení aktivních síťových prvků, čtečky čárových kódu, zdroje záložního napájení, tlakoměry, monitorovací zařízení

  - používá se konvertor pro USB

  - parita sudá i lichá

- BOUD(pro síťaře)

  - jednotka modulační rychlosti

  - počet signálů, které jsou přenesené za sekundu

- SATA

  - připojujeme HDD, optické mechaniky

  - můžeme připojit jen jedno zařízení

  - podpora “Hot plug”

  - asynchronní

  - full duplex

- PCI Express

  - nástupce PCI

  - datová šířka až 32 bitů

  - dvoubodové spoje

  - data přenášena bez potřeby adresy

  - jako lokální sběrnice

- PS2

  - 6 kolíkový konektor

  - pro myš(zelená) a klávesnici(fialová)

- FireWire

  - sériová externí sběrnice

  - pro přenos velkého množství dat

  - full duplex

  - pro kamery

  - asynchronní i synchronní

  - 6 nebo 4 piny

## Lokální sběrnice

  - rychlá systémová sběrnice

  - procesor je přímo připojen k této sběrnici

  - bývá většinou připojena k grafické kartě, operační paměť, řadič

## Univerzální sběrnice

  - mezi procesorem a zařízením je nějaké rozhraní

  - ne závisí na procesoru

## Sběrnice na základní desce:

  - systémová

  - zároveň lokální

  - podle napojení na čipovou sadu

  - systémová - na severní můstek, procesor s obvody na základní desce, FSB(Front side bus) u Intelu, Hyper Transport u AMD,

  - periferní

## Periferní sběrnice

  - spojuje procesor s okolním světem

  - začíná v jižním můstku

  - končí slotem

## Slot

  - Konektor na základní desce, kam se zasouvá přídavná karta

# USB(Universal Serial Bus)

- Nahrazuje Sériový port, paralelní port, Gameport, PS2

- připojení myš, klávesnice, modem

- používá technologii master slave

- až 120 zařízení v rámci USB sítě

- optimalizováno pro různé typy přenosů(malé, velké typy dat, izochronní přenosy)

- různé přenosové rychlosti od 1 MB do 1 GB za sekundu

- podporuje “Plug and play” - detekce připojení a odpojení

- Hot swap - připojení za běhu počítače/odpojení

- podporuje napájení periferií

- používá vrstvená hvězdicovou topologii

- rozhraní mezi USB a PC se nazývá hostitelský řadič

- řadič - HW a SW, který umožňuje připojení USB

- kvůli zpoždění signálu je povoleno maximálně 7 vrstev včetně root hub

- mezi kořenovým rozbočovačem může být maximálně 5 habů

- Hostitel - host - v systému je jediný, počítač a jeho role je master

  - řídí přenosy

  - rozpoznává zařízení

- Hub - rozbočovač

  - tvoří ho řadič, opakovač a převáděč

  - detekuje odpojení/připojení

  - může zakazovat přenos na určité porty

  - umí překládat jednotlivé rychlosti

  - může být napájen z USB sběrnice, nebo vlastního zdroje

  - může být jak aktivním tak pasivním prvkem

- Zařízení

  - přímá a vysílá data

  - nejčastěji periferie

  - složené zařízení

    - obsahuje vestavěný hub

    - z pohledu hostitelského systému je zařízení hubem

  - napájení ze sběrnice/vlastní zdroj napájení

  - podpora “plug and play”

- DOWNSTREAM

  - směr od kořenového zařízení

- UPSTREAM

  - opačný směr ke kořenovému zařízení

- Konektor typu A

  - pro upstream

  - najdeme ho na počítači

  - najdeme ho na habu

  - plochý konektor

- konektor typu B

  - čtvercový

  - downstream - pro koncové zařízení

  - mini B

    - fotoaparáty

  - micro B

    - telefony

- konektor typu C

  - oboustranný

  - simetrický

- Standardy USB

  - USB 1.1

    - low speed

      - 1,5 Mb/s

    - full speed

      - 12 Mb/s

    - half duplex

  - USB 2.0

    - high speed

      - 480 Mb/s

    - half duplex

  - USB 3.0

    - super speed

      - 5 Gb/s

    - full speed - oboustranná komunikace

  - USB 3.1

    - super speed

      - 10 Gb/s

    - full speed - oboustranná komunikace

  - High speed hub je plně kompatibilní s low/full speed zařízením

  - High speed zařízení lze připojit k low/full speed hubu

  - komunikace probíhá v největší možné rychlosti pro obě zařízení

  - základní standart má 4 vodiče

    - 1 vodič napájení 5V

    - 2 vodiče pro data)

    - 1 vodič Zem

  - USB 3

    - celkem 9 vodičů

      - 4 vodiče pro superspeed

        - 2 pro vysílání

        - 2 pro příjem

      - 2 vodiče kvůli zpětné kompatibilitě s USB 2

      - 2 napájecí vodiče

      - 1 vodič Zem

    - USB 3 je zpětně kompatibilní s USB 1 a USB 2

    - zařízení USB 2 zapojit do USB 3 habu - Naopak to nelze

# Budič sběrnice

- 3 stavový obvod

- když je dosaženo stavu vysoké impedance, tak je to při čtení nebo odpojení

- zabezpečuje správnou logickou úroveň signálu